无线电频率划分表及其脚注（业余业务及卫星业余业务）

数据摘自《中华人民共和国无线电频率划分表》（2010年版）

## 说明:

1  在本频率划分表中，一个频带在世界范围或区域范围内被标明划分给多种业务时，这些业务按下列顺序排列：

a）业务名称用宋体6号字并且两边不加任何符号排印（例如：固定）；这些业务称为“主要业务”；

b）业务名称用GB2312楷体6号字，且加“[ ]”排印（例如：[移动]）；这些业务称为“次要业务”。

c) 每项划分所列的业务类型主要业务在前，次要业务在后，但各主次业务中业务的先后次序不代表这些业务的主次差别。

### 2  与每一项划分有关的频带列在划分表每一项划分栏的左上方，各分栏左上方的频带范围含上限，不含下限。

| 中华人民共和国无线电频率划分 |  |  |  |  |  |  |  | 国际电联第三区无线电频率划分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 国 内 地 | 中 国 香 港 |  |  | 中 国 澳 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （以下频率单位kHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.7-137.8 固定 水上移动 无线电导航 [业余] 5.67A 5.64 5.67B | 130—190 将予规划 |  |  | 129—160 固定 水上移动 无线电导航 |  |  |  | 135.7-137.8 固定 水上移动 无线电导航 [业余] 5.67A 5.64 5.67B |  |  |  |  |
| 1 800—2 000 业余 固定 移动（航空移动除外） 无线电导航 [无线电定位] 5.97 | 1 800—2 000 业余 无线电导航 |  |  | 1 800—2 000 业余 固定 移动（航空移动除外） 无线电导航 [无线电定位] |  |  |  | 1 800—2 000 业余 固定 移动（航空移动除外） 无线电导航 [无线电定位] 5.97 |  |  |  |  |
| （以下频率单位MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 500—3 900 业余 固定 移动 CHN4 |  |  | 3 500—3 900 业余 水上移动 | 3 500—3 900 业余 固定 移动 |  |  |  | 3 500—3 900 业余 固定 移动 |  |  |  |  |
| 7 000—7 100 业余 卫星业余 |  |  | 7 000—7 100 业余 卫星业余 | 7 000—7 100 业余 卫星业余 |  |  |  | 7 000—7 100 业余 卫星业余 5.140 5.141 5.141A |  |  |  |  |
| 7 100—7 200 业余 5.141B 5.141C |  |  | 7 100—7 200 业余 | 7 100—7 200 业余 |  |  |  | 7 100—7 200 业余 5.141A 5.141B 5.141C 5.142 |  |  |  |  |
| 10 100—10 150 固定 [业余] CHN4 |  |  | 10 100—10 150 固定 [业余] | 10 100—10 150 固定 [业余] |  |  |  | 10 100—10 150 固定 [业余] |  |  |  |  |
| 14 000—14 250 业余 卫星业余 | 14 000—14 250 业余 卫星业余 |  |  | 14 000—14 250 业余 卫星业余 |  |  |  | 14 000—14 250 业余 卫星业余 |  |  |  |  |
| 14 250—14 350 业余 固定 5.152 CHN4 | 14 250—14 350 业余 |  |  | 14 250—14 350 业余 |  |  |  | 14 250—14 350 业余 5.152 |  |  |  |  |
| 18 068—18 168 业余 卫星业余 固定 CHN4 | 18 068—18 168 业余 卫星业余 |  |  | 18 068—18 168 业余 卫星业余 |  |  | 18 068—18 168 业余 卫星业余 5.154 |  |  |  |  |  |
| 21 000—21 450 业余 卫星业余 | 21 000—21 450 业余 卫星业余 |  |  | 21 000—21 450 业余 卫星业余 |  |  | 21 000—21 450 业余 卫星业余 |  |  |  |  |  |
| 24 890—24 990 业余 卫星业余 固定 CHN4 | 24 890—24 990 业余 卫星业余 |  |  | 24 890—24 990 业余 卫星业余 |  |  | 24 890—24 990 业余 卫星业余 |  |  |  |  |  |
| 28—29.7 业余 卫星业余 CHN7 |  |  | 28—29.7 业余 卫星业余 | 28—29.7 业余 卫星业余 |  |  | 28—29.7 业余 卫星业余 |  |  |  |  |  |
| 50—54 业余 广播 固定 移动 5.162A CHN4 CHN8 |  |  | 50—51.5 业余 | 50—54 业余 |  |  |  | 50—54 业余 5.162A 5.166 5.167 5.167A 5.168 5.170 |  |  |  |  |
|  |  |  | 51.5—52.85 业余 固定 陆地移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52.85—54 陆地移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144—146 业余 卫星业余 [无线电定位] [航空移动（OR）] |  |  | 144—146 业余 卫星业余 | 144—146 业余 卫星业余 |  |  | 144—146 业余 卫星业余 5.216 |  |  |  |  |  |
| 146—148 业余 固定 移动 [无线电定位] |  |  | 146—149.9 陆地移动 146—149.9 | 陆地移动 |  |  |  | 146—148 业余 固定 移动 5.217 |  |  |  |  |
| 430—440 无线电定位 航空无线电导航 [业余] 5.282 |  |  | 430—440 无线电定位 [业余] | 430—432 无线电定位 [业余] |  |  |  | 430—432 无线电定位 [业余] 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 432—438 无线电定位 [业余] [卫星地球探测]（有源） |  |  |  | 432—438 无线电定位 [业余] [卫星地球探测（有源）] 5.279A 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 438—440 无线电定位 [业余] |  |  |  | 438—440 无线电定位 [业余] 5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 |  |  |  |  |
| 1 240 —1 260 卫星无线电导航（空对地）（空对空） 5.328B 5.329 5.329A 卫星地球探测（有源） 无线电定位 空间研究（有源） 无线电导航 固定 移动 [业余] 5.332 |  |  | 1 215—1 260 无线电定位 卫星无线电导航（空对地） |  |  | 1 240 —1 260 无线电定位 卫星无线电导航（空对地） （空对空） 卫星地球探测（有源） 空间研究（有源） [业余] |  |  |  |  |  | 1 240 —1 300 卫星地球探测（有源） 无线电定位 卫星无线电导航（空对地）（空对空） 5.328B 5.329 5.329A 空间研究（有源） [业余] 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A |
| 1 260 — 1 300 卫星无线电导航（空对地）（空对空） 5.328B 5.329 5.329A 卫星地球探测（有源） 无线电定位 CHN17 空间研究（有源） 无线电导航 固定 移动 [业余] 5.282 5.335A |  |  | 1 260 —1 300 无线电定位 卫星无线电导航（空对地） |  |  | 1 260 —1 300 无线电定位 卫星地球探测（有源） 空间研究（有源） [业余] |  |  |  |  |  |  |
| 2 300—2 450 固定 移动 5.384A 无线电定位 [业余] 5.150 5.282 CHN28 |  | 2 300—2 400 固定 移动 |  |  | 2 300—2 308 固定 移动 无线电定位 [业余] |  |  |  |  | 2 300—2 450 固定 移动 5.384A 无线电定位 [业余] 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 308—2 387 固定 [业余] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 387—2 400 固定 移动 无线电定位 [业余] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 400—2 483.5 工业、科学和医疗（ISM） |  |  | 2 400—2 450 固定 移动 无线电定位 工业、科学和医疗（ISM） [业余] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 300—3 400 无线电定位 固定 移动 [业余] 5.149 CHN12 |  | 3 300—3 400 无线电定位 |  |  | 3 300—3 400 无线电定位 [业余] |  |  |  |  | 3 300—3 400 无线电定位 [业余] 5.149 5.429 |  |  |
| 3 400—3 500 固定 卫星固定（空对地） [业余] [移动] 5.432B 5.282 5.432 CHN18 CHN28 |  | 3 400—3 700 卫星固定（空对地） |  |  | 3 400—3 500 固定 卫星固定（空对地） [业余] [移动] [无线电定位] |  |  |  |  | 3 400—3 500 固定 卫星固定（空对地） [业余] [移动] 5.432B [无线电定位] 5.433 5.282 5.432 5.432A |  |  |
| 5 650—5 725 无线电定位 移动（航空移动除外） 5.446A 5.450A 固定 [业余] [空间研究（深空）] 5.282 |  |  | 5 470—5 725 无线电定位 移动（航空移动除外） |  |  | 5 650—5 725 无线电定位 移动（航空移动除外） [业余] [空间研究（深空）] |  |  |  |  |  | 5 650—5 725 无线电定位 移动（航空移动除外） 5.446A 5.450A [业余] [空间研究（深空）] 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |
| 5 725—5 830 无线电定位 固定 移动 [业余] 5.150 |  |  | 5 725—5 850 工业、科学和医疗（ISM） [业余] |  |  | 5 725—5 830 无线电定位 [业余] [工业、科学和医疗（ISM）] |  |  |  |  |  | 5 725—5 830 无线电定位 [业余] 5.150 5.453 5.455 |
| （以下频率单位GHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10—10.45 固定 移动 无线电定位 [业余] 5.479 |  |  | 9 800—10 150 将予规划 |  |  | 10—10.45 固定 移动 无线电定位 [业余] |  |  |  |  |  | 10—10.45 固定 移动 无线电定位 [业余] 5.479 |
|  |  |  | 10.15—10..3 固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3—10.45 将予规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.45—10.5 无线电定位 固定 移动 [业余] [卫星业余] |  |  | 10.45—10.5 无线电定位 [业余] [卫星业余] |  |  | 10.45—10.5 无线电定位 [业余] [卫星业余] |  |  |  |  |  | 10.45—10.5 无线电定位 [业余] [卫星业余] 5.481 |
| 24—24.05 业余 卫星业余 无线电定位 5.150 |  | 24—24.05 工业、科学和医疗（ISM） [业余] |  |  | 24—24.05 业余 卫星业余 [工业、科学和医疗（ISM）] |  |  |  | 24—24.05 业余 卫星业余 5.150 |  |  |  |
| 24.05—24.25 无线电定位 [业余] [卫星地球探测（有源）] 5.150 |  | 24.05—24.25 无线电定位 工业、科学和医疗（ISM） [业余] |  |  | 24.05—24.25 无线电定位 [业余] [卫星地球探测（有源）] [工业、科学和医疗（ISM）] |  |  |  | 24.05—24.25 无线电定位 [业余] [卫星地球探测（有源）] 5.150 |  |  |  |
| 24.25—24.45 无线电导航 固定 移动 无线电定位 |  | 24.25—24.45 无线电导航 |  |  | 24.25—24.45 无线电导航 固定 移动 |  |  |  | 24.25—24.45 无线电导航 固定 移动 |  |  |  |
| 47—47.2 业余 卫星业余 |  | 47—47.2 业余 卫星业余 |  |  | 47—47.2 业余 卫星业余 |  |  |  | 47—47.2 业余 卫星业余 |  |  |  |
| 76—77.5 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] 5.149 |  | 76—77.5 无线电定位 [业余] [卫星业余] |  |  | 76—77.5 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] |  |  |  | 76—77.5 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] 5.149 |  |  |  |
| 77.5—78 业余 卫星业余 [射电天文] [空间研究（空对地）] 5.149 |  | 77.5—78 业余 卫星业余 |  |  | 77.5—78 业余 卫星业余 [射电天文] [空间研究（空对地）] |  |  |  | 77.5—78 业余 卫星业余 [射电天文] [空间研究（空对地）] 5.149 |  |  |  |
| 78—79 无线电定位 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] [射电天文] 5.149 5.560 |  | 78—81 [业余] [卫星业务] |  |  | 78—79 无线电定位 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] [射电天文] |  |  |  | 78—79 无线电定位 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] [射电天文] 5.149 5.560 |  |  |  |
| 79—81 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] 5.149 |  |  |  |  | 79—81 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] |  |  |  | 79—81 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] [空间研究（空对地）] 5.149 |  |  |  |
| 122.25—123 固定 卫星间 移动 5.558 [业余] 5.138 |  | 122—123 工业、科学和医疗（ISM） |  |  | 122.25—123 固定 卫星间 移动 [业余] [工业、科学和医疗（ISM）] |  |  |  | 122.25—123 固定 卫星间 移动 5.558 [业余] 5.138 |  |  |  |
| 134—136 业余 卫星业余 [射电天文] |  | 126—148.5 将予规划 |  |  | 134—136 业余 卫星业余 [射电天文] |  |  |  | 134—136 业余 卫星业余 [射电天文] |  |  |  |
| 136—141 射电天文 无线电定位 [业余] [卫星业余] 5.149 |  |  |  |  | 136—141 射电天文 无线电定位 [业余] [卫星业余] |  |  |  | 136—141 射电天文 无线电定位 [业余] [卫星业余] 5.149 |  |  |  |
| 241—248 无线电定位 射电天文 CHN12 [业余] [卫星业余] 5.138 5.149 |  |  | 241—244 将予规划 |  |  | 241—244 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] |  |  |  |  | 241—248 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] 5.138 5.149 |  |
|  |  |  | 244—246 工业、科学和医疗（ISM） |  |  | 244—246 无线电定位 射电天文 [工业、科学和医疗（ISM）] [业余] [卫星业余] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 246—250 将予规划 |  |  | 246—248 无线电定位 射电天文 [业余] [卫星业余] |  |  |  |  |  |  |
| 248—250 业余 卫星业余 [射电天文] CHN12 5.149 |  |  |  |  | 248—250 业余 卫星业余 [射电天文] |  |  |  | 248—250 业余 卫星业余 [射电天文] 5.149 |  |  |  |

## 国际电信联盟无线电频率划分脚注（与业余业务有关的）

5.64  固定业务电台在划分给该业务的90 kHz与160 kHz（在第一区为148.5 kHz）之间频带内和水上移动业务电台在划分给该业务的110 kHz与160 kHz（在第一区为148.5 kHz）之间频带内，只准使用A1A或F1B、A2C、A3C、F1C或F3C类发射。水上移动业务电台在110 kHz与160 kHz（第一区为148.5 kHz）之间频带内，例外地也可准予使用J2B或J7B类发射。

5.67A  使用135.7-137.8 kHz频段内频率的业余业务台站，其最大辐射功率不得超过1瓦（e.i.r.p.），且不应对在第5.67款所列国家内运行的无线电导航业务台站造成有害干扰。（WRC-07）

5.67B  在阿尔及利亚、埃及、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、阿拉伯利比亚社会主义民众国、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国、苏丹和突尼斯，135.7-137.8 kHz频段的使用仅限于固定和水上移动业务。在上述国家，业余业务不得使用135.7-137.8 kHz频段。授权此类使用的国家应将此考虑在内。（WRC-07）

5.96  在德国、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、丹麦、爱沙尼亚、俄罗斯、芬兰、格鲁吉亚、匈牙利、爱尔兰、冰岛、以色列、哈萨克斯坦、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、马耳他、摩尔多瓦、挪威、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、捷克、英国、瑞典、瑞士、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，各主管部门可在1 715-1 800 kHz和1 850-2 000 kHz频带内最多划分200 kHz给业余业务。但是，当在上述二个频带内给业余业务划分频率时，各主管部门应在事前同邻国的主管部门协商后，采取必要措施以防其业余业务对其他国家的固定和移动业务造成有害干扰。任何业余电台的平均功率不得超过10 W。（WRC-03 MOD）

5.97  在第三区，罗兰系统工作在1 850 kHz或1 950 kHz上，其分别占用1 825-1 875 kHz和1 925-1 975 kHz频带。划分在1 800-2 000 kHz频带内的其他业务，在不对工作在1 850 kHz和1 950 kHz的罗兰系统造成有害干扰的条件下，可以使用该频带内的任一频率。

5.100  在第一区，整个或部分位于北纬40°以北的国家的业余业务在批准使用1 810-1 830 kHz频带前，应与5.98和5.99款所述国家商议确定采取必要的措施，以防止业余电台与按照5.98和5.99款操作的其他业务电台之间的有害干扰。

5.138  下列频带：

6 765-6 795 kHz  	（中心频率为6 780 kHz），

433.05-434.79 MHz	（中心频率为433.92 MHz），除5.280款所列国家以外的第一区，

61-61.5 GHz    	（中心频率为61.25 GHz），

122-123 GHz    	（中心频率为122.5 GHz），

和244-246 GHz 	（中心频率为245 GHz）。

指定给工业、科学和医疗（ISM）使用，但须经有关部门与那些无线电通信业务可能受到影响的主管部门达成协议后给予特别批准。援用本规定时，主管部门应考虑有关的ITU-R最新建议书。

5.140  附加划分：在安哥拉、伊拉克、肯尼亚、卢旺达、索马里和多哥，7 000-7 050 kHz频带以主要使用条件也划分给固定业务。（WRC-03 MOD）

5.141  替代划分：在埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、利比亚和马达加斯加，7 000- 7 050 kHz频带以主要使用条件划分给固定业务。（WRC-97）

5.141A  附加划分：在乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦，7 000-7 100 kHz和7 100～7 200 kHz频带以次要使用条件也划分给固定业务和陆地移动业务。（WRC-03 ADD）

5.141B  附加划分：在2009年3月29日以后，在阿尔及利亚、沙特阿拉伯、澳大利亚、巴林、博茨瓦纳、文莱、中国、科摩罗、韩国、迪亚哥加西亚（Diego Garcia）、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、印度尼西亚、伊朗、日本、约旦、科威特、利比亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、新西兰、阿曼、巴布亚新几内亚、卡塔尔、叙利亚、新加坡、苏丹、突尼斯、越南和也门，7 100～7 200 kHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和除航空移动（R）以外的移动业务。（WRC-03 ADD）

5.141C  在第一区和第三区，到2009年3月29日为止7 100～7 200 kHz频带以主要使用条件划分给广播业务。（WRC-03 ADD）

5.142  直到2009年3月29日，在第二区使用7 100-7 300 kHz频带的业余业务不得约束在第一区和第三区要用的广播业务。2009年3月29日以后，在第二区使用7 200-7 300 kHz频带的业余业务不得约束在第一区和第三区要用的广播业务。（WRC-03 MOD）

5.149  在向已划分到下列频段的其它业务的电台进行指配时：

13 360 - 13 410 kHz，		4 990 - 5 000 MHz，			94.1- 100 GHz，

25 550 - 25 670 kHz，		6 650 - 6 675.2 MHz，			102 - 109.5 GHz，

37.5 - 38.25 MHz， 			10.6- 10.68 GHz，				111.8 - 114.25 GHz，

73 - 74.6 MHz（第一区和第三区），14.47 - 14.5 GHz，		128.33 - 128.59 GHz，

150.05 - 153 MHz（第一区），	22.01 - 22.21 GHz，		129.23- 129.49 GHz，

322 - 328.6 MHz，			22.21 - 22.5 GHz，				130 - 134 GHz，

406.1 - 410 MHz，			22.81 - 22.86 GHz，			136 - 148.5 GHz，

608 - 614 MHz（第一区和第三区），23.07 - 23.12 GHz，		151 .5 - 158.5 GHz，

1 330 - 1 400 MHz，			31.2 - 31.3 GHz，				168.59 - 168.93 GHz，

1 610.6 - 1 613.8 MHz，		31.5 - 31.8 GHz（第一区和第三区），171.11 - 171.45 GHz，

1 660 - 1 670 MHz，			36.43 - 36.5 GHz，				172.31 - 172.65 GHz，

1 718.8 - 1 722.2 MHz，		42.5 - 43.5 GHz，				173.52 - 173.85 GHz，

2 655 - 2 690 MHz，						                195.75 - 196.15 GHz，

3 260 - 3 267 MHz，										209 - 226 GHz，

3 332 - 3 339 MHz，										241 - 250 GHz，

3 345.8 - 3 352.5 MHz，		48.94 - 49.04 GHz，			252 - 275 GHz，

4 825 - 4 835 MHz，			76 - 86 GHz，

4 950 - 4 990 MHz，			92 - 94 GHz，

敦促主管部门采用一切实际可行的措施保护射电天文业务免受有害干扰。星载电台或机载电台的发射对射电天文业务可能是特别严重的干扰源（见4.5和4.6款以及第29条）。（WRC-07）

5.150  下列频带：

13 553-13 567 kHz 	（中心频率为13 560 kHz），

26 957-27 283 kHz 	（中心频率为27 120 kHz），

40.66-40.70 MHz  	（中心频率为40.68 MHz），

902-928 MHz     	（中心频率为915 MHz）在第二区，

2 400-2 500 MHz   	（中心频率为2 450 MHz），

5 725-5 875 MHz   	（中心频率为5 800 MHz），

和24-24.25 GHz    	（中心频率为24.125 GHz），

也指定给工业、科学和医疗（ISM）使用。在这些频带内工作的无线电通信业务必须承受由于这些应用可能产生的有害干扰。在这些频带内操作的ISM设备应遵守15.13款的规定。

5.152  附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、中国、科特迪瓦、俄罗斯、格鲁吉亚、伊朗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，14 250-14 350 kHz频带以主要使用条件也划分给固定业务。固定业务电台的辐射功率不得超过24dBW。（WRC-03 MOD）

5.154  附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，18 068-18 168 kHz频带以主要使用条件也划分给固定业务供其在境内使用，峰值功率不得超过1 kW。（WRC-03 MOD）

5.162  附加划分：在澳大利亚和新西兰，44-47 MHz频带以主要使用条件也划分给广播业务。

5.162A  附加划分：在德国、奥地利、比利时、波斯尼亚和黑赛维尼那、中国、梵蒂冈、丹麦、西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、爱尔兰、冰岛、意大利、拉托维亚、前南斯拉夫马其顿共和国、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、摩纳哥、黑山、挪威、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克 、捷克共和国、英国、塞尔维亚、斯诺文尼亚、瑞典和瑞士，46-68 MHz频段也划分给作为次要业务的无线电定位业务，限于按照第217号决议（WRC-97）规定使用的风廓线雷达。（WRC-07）

5.166  替代划分：在新西兰，50-51 MHz频带以主要使用条件划分给固定业务、移动业务和广播业务；53-54 MHz频带以主要使用条件划分给固定业务和移动业务。

5.167  替代划分：在孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、巴基斯坦、新加坡和泰国，50-54 MHz频段也划分给作为主要业务的固定、移动和广播业务。（WRC-07）

5.167A  附加划分：在印度尼西亚，50-54 MHz频段亦划分给作为主要业务的固定、移动和广播业务。（WRC-07）

5.168  附加划分：在澳大利亚、中国和朝鲜民主主义人民共和国，50-54 MHz频带以主要使用条件也划分给广播业务。

5.169  替代划分：在博茨瓦纳、布隆迪、莱索托、马拉维、纳米比亚、刚果民主共和国、卢旺达、南非、斯威士兰、赞比亚和津巴布韦，50-54 MHz频带以主要使用条件划分给业余业务。

5.170  附加划分：在新西兰，51-53 MHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和移动业务。

5.216  附加划分：在中国，144-146 MHz频带以次要使用条件也划分给航空移动（OR）业务。

5.217  替代划分：在阿富汗、孟加拉国、古巴、圭亚那和印度，146-148 MHz频带以主要使用条件划分给固定业务和移动业务。

5.270  附加划分：在澳大利亚、美国、牙买加和菲律宾，420-430 MHz和440-450 MHz频带以次要使用条件也划分给业余业务。

5.271  附加划分：在白俄罗斯、中国、印度、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦，420-460 MHz频段也划分给作为次要业务的航空无线电导航业务（无线电高度表）。（WRC-07）

5.272  不同业务种类：在法国，430-434 MHz频带以次要使用条件划分给业余业务（见5.32款）。

5.276  附加划分：在阿富汗、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、布隆迪、埃及、阿拉伯联合酋长国、厄瓜多尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、希腊、几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、意大利、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、马来西亚、马耳他、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、索马里、瑞士、坦桑尼亚、泰国、多哥、土耳其和也门，430-440 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务，430-435 MHz和438-440 MHz频段也划分给作为主要业务的移动业务（除航空移动以外）。（WRC-07）

5.277  附加划分：在安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、喀麦隆、刚果（共和国）、吉布提、俄罗斯联邦、格鲁吉亚、匈牙利、以色列、哈萨克斯坦、马里、摩尔多瓦、蒙古国、乌兹别克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、罗马尼亚、卢旺达、塔吉克斯坦、乍得、土库曼斯坦和乌克兰，430-440 MHz频段也划分给作为主要业务的固定业务。（WRC-07）

5.278  不同业务种类：在阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、圭亚那、洪都拉斯、巴拿马和委内瑞拉，430-440 MHz频带以主要使用条件划分给业余业务（见5.33款）。

5.279  附加划分：在墨西哥，430-435 MHz和438-440 MHz频带以主要使用条件也划分给陆地移动业务，但须按照9.21款达成协议。

5.279A  卫星地球探测（有源）业务的传感器使用这一频带应该符合ITU-R SA.1260-1建议。另外，在432-438 MHz频带使用的卫星地球探测（有源）业务不得对中国的航空无线电导航业务造成有害干扰。这个脚注的提供绝不能减轻卫星地球探测（有源）业务作为次要业务遵照5.29和5.30款规定操作的责任。（WRC-03 ADD）

5.281  附加划分：在第二区的法属海外领地和印度，433.75-434.25 MHz以主要使用条件也划分给空间操作（地对空）业务。在法国和巴西，这个频带以次要使用条件划分给同样的业务。

5.282  在435-438 MHz，1 260-1 270 MHz，2 400-2 450 MHz，3 400-3 410 MHz（仅限于第二区和第三区）和5 650-5 670 MHz频带，卫星业余业务在对按频率划分表工作的其他业务不造成有害干扰的条件下可以使用（见5.43款）。主管部门在批准这种使用时，应确保一旦卫星业余业务电台的发射造成有害干扰时，立即根据25.11款的规定予以消除。卫星业余业务使用1 260-1 270 MHz和5 650-5 670 MHz频带仅限于地对空方向。

5.284  附加划分：在加拿大，440-450 MHz频带以次要使用条件也划分给业余业务。

5.330  附加划分：在安哥拉、沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、喀麦隆、中国、阿拉伯联合酋长国、厄立特里亚、埃塞俄比亚、圭亚那、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、莫桑比克、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、叙利亚、索马里、苏丹、乍得、多哥和也门，1 215-1 300 MHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和移动业务。（WRC-03 MOD）

5.331  附加划分：在阿尔及利亚、德国、沙特阿拉伯、澳大利亚、奥地利、巴林、白俄罗斯、比利时、贝宁、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中国、韩国、克罗地亚、丹麦、埃及、阿拉伯联合酋长国、爱沙尼亚、俄罗斯联邦、芬兰、法国、加纳、希腊、几内亚、赤道几内亚、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、爱尔兰、以色列、约旦、肯尼亚、科威特、前南斯拉夫马其顿共和国、莱索托、拉脱维亚、黎巴嫩、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马达加斯加、马里、毛里塔尼亚、尼日利亚、挪威、阿曼、荷兰、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国、斯洛伐克、英国、塞尔维亚、斯洛文尼亚、索马里、苏丹、斯里兰卡、南非、瑞典、瑞士、泰国、多哥、土耳其、委内瑞拉和越南，1 215-1 300 MHz频段也划分给作为主要业务的无线电导航业务。在加拿大和美国，1 240-1 300 MHz频段也划分给无线电导航业务，但无线电导航业务的使用仅限于航空无线电导航业务。（WRC-07）

5.332  在1 215-1 260 MHz频带，卫星地球探测业务和空间研究业务中的星载有源传感器不得对处于主要使用条件的无线电定位业务、卫星无线电导航业务和其他业务造成有害干扰。不能提出保护要求，或限制这些业务的操作或发展。（WRC-2000）

5.335  在加拿大和美国，1 240-1 300 MHz频带内的卫星地球探测业务和空间研究业务中的星载有源传感器不得对航空无线电导航业务造成有害干扰，不能提出保护要求，或限制这些业务的操作或发展。（WRC-97）

5.335A  在1 260-1 300 MHz频带，卫星地球探测业务和空间研究业务中的星载有源传感器不得对脚注中处于主要使用条件的无线电定位业务和其他业务造成有害干扰，要求得到其保护，或限制其操作与发展。（WRC-2000）

5.393  附加划分：在加拿大、美国、印度和墨西哥，2 310-2 360 MHz频带以主要使用条件也划分给卫星广播（声音）业务和补充的地面声音广播业务。这种使用仅限于数字声音广播并且要遵守第528号决议（WRC-03，修订版）的规定。但做出决议3中关于25 MHz以上卫星广播系统的限制除外。（WRC-07）

5.394  在美国，航空移动业务将2 300-2 390 MHz频带用于遥测时，应优先于移动业务的其他用途。在加拿大，航空移动业务将2 360-2 400 MHz频带用于遥测时，应优先于移动业务的其他用途。（WRC-07）

5.396  在2 310-2 360 MHz频带内按照5.393款操作卫星广播业务空间电台时，可能影响其他国家在这一频带划分的业务，应按照第33号决议（Rev.WRC-97）进行协调和通知。补充的地面广播电台须在启用前与邻国进行双边协调。

5.429  附加划分：在沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱达鲁萨兰国、中国、刚果（共和国）、韩国、科特迪瓦、阿拉伯联合酋长国、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、日本、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、马来西亚、阿曼、乌干达、巴基斯坦、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、朝鲜民主主义人民共和国和也门，3 300-3 400 MHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和移动业务。地中海沿岸国家不得要求无线电定位业务保护其固定业务和移动业务。（WRC-07）

5.431  附加划分：在德国、以色列和英国，3 400-3 475 MHz频带以次要使用条件也划分给业余业务。（WRC-03 MOD）

5.432  不同业务种类：在韩国、日本和巴基斯坦，3 400-3 500 MHz频带以主要使用条件划分给移动业务（除航空移动以外）（见5.33款）。（WRC-2000）

5.432A  在韩国、日本和巴基斯坦，3 400-3 500 MHz频段已确定用于国际移动通信（IMT）。这种确定不妨碍已在该频内获得划分的业务使用该频段，并且在《无线电规则》中没有确定优先权。在协调阶段，第9.17和9.18款的规定亦适用。在主管部门启用该频段内的移动业务电台（基站或移动电台）前，应确保在任何其它主管部门领土边界地面上方3米处所产生的功率通量密度（pfd）在20%以上的时间里不超过−154.5 dB(W/(m2  4 kHz))。经任何国家主管部门同意，在其领土上可以超出该限值。为了保证在任何其它主管部门的领土边界处能够符合该pfd限值，有关的计算和验证应在考虑到所有相关资料并在获得了主管部门双方（负责地面电台的主管部门和负责地球站的主管部门）同意的情况下进行，如请求无线电通信局的帮助，还应在无线电通信局的帮助下进行。在未达成协议的情况下，pfd限值的计算和验证应由无线电通信局在顾及上述资料的情况下进行。3 400-3 500 MHz频段内的移动业务电台不得要求空间电台提供超出《无线电规则》（2004年版）表21-4所规定的保护。（WRC-07）

5.451  附加划分：在英国，5 470-5 850 MHz频带以次要使用条件也划分给陆地移动业务。21.2、21.3、21.4和21.5款规定的功率限值，应适用于5 725-5 850 MHz频带。

5.453  附加划分：在沙特阿拉伯、巴林、孟加拉国、文莱、喀麦隆、中国、刚果、韩国、科特迪瓦、埃及、阿拉伯联合酋长国、加蓬、几内亚、赤道几内亚、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、肯尼亚、科威特、黎巴嫩、利比亚、马达加斯加、马来西亚、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、叙利亚、朝鲜民主主义人民共和国、新加坡、斯里兰卡、斯威士兰、坦桑尼亚、乍得、泰国、多哥、越南和也门，5 650-5 850 MHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和移动业务。在这种情况下，第229号决议（WRC-03）的规定不适用。（WRC-03 MOD）

5.454  不同业务种类：在阿塞拜疆、俄罗斯、格鲁吉亚、蒙古国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，5 670-5 725 MHz频带以主要使用条件划分给空间研究业务（见5.33款）。（WRC-07）

5.455  附加划分：在亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、古巴、俄罗斯、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、摩尔多瓦、蒙古国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌克兰，5 670-5 850 MHz频带以主要使用条件也划分给固定业务。（WRC-07）

5.479  9 975-10 025 MHz频带以次要使用条件也划分给卫星气象业务，供气象雷达使用。

5.481  附加划分：在德国、安哥拉、巴西、中国、哥斯达黎加、科特迪瓦、萨尔瓦多、厄瓜多尔、西班牙、危地马拉、匈牙利、日本、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、阿曼、乌兹别克斯坦、巴拉圭、秘鲁、朝鲜民主主义人民共和国、罗马尼亚、坦桑尼亚、泰国和乌拉圭，10.45- 10.5 GHz频带以主要使用条件也划分给固定业务和移动业务。（WRC-07）

5.560  在卫星地球探测业务和空间研究业务中，空间站雷达可按主要使用条件在78-79 GHz频带内工作。

5.561  在74-76 GHz频带，固定业务、移动业务和广播业务的电台，不得对卫星固定业务电台以及按照卫星广播业务频率指配规划大会的有关决定进行工作的卫星广播电台造成有害干扰。（WRC-2000）

5.561A  81-81.5 GHz频带以次要使用条件也划分给业余业务和卫星业余业务。（WRC-2000）

## 中国无线电频率划分脚注（与业余业务有关的）

CHN4  该频带可有限制地用于无线电定位业务，不得对其他业务产生有害干扰。（2001年）

CHN7  31-35 MHz频带可用于水上移动业务，为主要业务。其中33.0 MHz可用于近海安全救助通信，其他业务不得对其产生有害干扰。27.5-29.7 MHz频带内现有渔业电台可用至报废为止。29.7-39.5 MHz频带内的其他频率可用于水上移动业务，在沿海各省、直辖市和自治区为主要业务，在其他地区为次要业务。（2010年修订）

CHN8  在不干扰广播业务条件下，48.5-72.5 MHz、76-84 MHz可用于固定、移动业务。（2001年）

CHN12  322-328.6 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州；

406.1-410 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

608-614 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

1 330-1 400 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县和密云县不老屯镇、上海佘山，昆明凤凰山、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

1 610.6-1 613.8 MHz、1 718.8-1 722.2 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县和密云县不老屯镇，上海佘山、昆明凤凰山、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

1 660-1 670 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县和密云县不老屯镇、上海佘山、乌鲁木齐南山地区、陕西临潼、贵州省黔南州、昆明凤凰山、内蒙古正镶白旗；

2 655-2 690 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县、江苏淮阴、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

3 260-3 267 MHz、3 332-3 339 MHz、3 345.8-3 352.5 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

4 825-4 835 MHz、4 950-4 990 MHz、4 990-5 000 MHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、上海佘山、南京紫金山、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、昆明凤凰山、内蒙古正镶白旗；

6 650-6 675.2 MHz频带射电天文为主要业务，现用于北京怀柔县、南京紫金山、乌鲁木齐南山地区、贵州省黔南州、内蒙古正镶白旗；

10.6-10.68 GHz频带射电天文为主要业务，现用于乌鲁木齐南山地区、北京密云县不老屯镇、内蒙古正镶白旗；

14.47-14.50 GHz频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、内蒙古正镶白旗；

15.35-15.4 GHz频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、内蒙古正镶白旗；

22.01-22.5 GHz、22.81-22.86 GHz、23.07-23.12 GHz、23.6-24 GHz频带射电天文为主要业务，现用于青海德令哈市、上海佘山、乌鲁木齐南山地区、北京密云县不老屯镇；

31.3-31.8 GHz 频带射电天文为主要业务，现用于北京密云县不老屯镇、上海佘山；

42.5-43.5 GHz频带射电天文为主要业务，现用于青海德令哈市、上海佘山、乌鲁木齐南山地区、北京密云县不老屯镇；

84-94 GHz、94.1-116 GHz、200-231.5 GHz、241-275 GHz频带射电天文为主要业务，现用于青海德令哈市、西藏拉萨市当雄市羊八井镇。

其他业务不得对上述所有射电天文业务产生有害干扰。（2010年修订）

CHN18  现有无线电定位业务应尽早移出1 535-1 544 MHz、1 545-1 645.5 MHz、1 645.5-1 660 MHz、1 850-1 880 MHz、2 085-2 120 MHz、3 400-3 800 MHz、5 925-6 425 MHz、7 500-8 185 MHz、14-15.35 GHz频带，从2005年底起不能启用新设备，但现有设备可用至设备报废为止。（2001年）

CHN28  该频段引入的有关IMT应用的国际注脚，不改变移动业务在划分表中现有业务主次地位。同时，应尽快研究该频段已划分业务的应用模式、频率使用规划、业务间的兼容共存条件及协调程序。在此之前，IMT应用不投入实际部署使用，但在2300-2400MHz频段，IMT可在室内使用。（2010年）