业余电台频率使用推荐规范（征求意见稿）

| 频 段 | 通信方式 | 频率单位 | 频率范围 | 应急通信主控/公用呼叫频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国内通信 | IARU R3 |
| 135kHz | CW/NB | kHz | 135.7-137.8 | － | － |
| 1.8MHz | CW | MHz | 1.800-2.000 | － | － |
|  | RTTY DX窗口 |  | 1.830-1.834 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 1.840-2.000 |  |  |
| 3.5MHz | CW | MHz | 3.500-3.900 | 3.600 | 3.600 |
|  | CW DX窗口 |  | 3.500-3.510 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 3.535-3.900 |  |  |
|  | 无线电话DX窗口 |  | 3.775-3.800 |  |  |
| 7MHz | CW | MHz | 7.000-7.025 | 7.030 （CW/NB） 7.050（SSB） | 7.110 |
|  | 窄带 |  | 7.025-7.040 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 7.030-7.200 |  |  |
| 10MHz | CW | MHz | 10.100-10.150 | 10.145（CW/NB） | － |
|  | 窄带 |  | 10.140-10.150 |  |  |
| 14MHz | CW | MHz | 14.000-14.350 | 14.050（CW/VB） 14.270(SSB) | 14.300 |
|  | 窄带 |  | 14.070-14.095(传统) |  |  |
|  |  |  | 14.095-14.112（Packet等） |  |  |
|  | 信标保护频带 |  | 14.0995-14.1005 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 14.100-14.350 |  |  |
|  | SSTV推荐频率 |  | 14.225-14.235 |  |  |
| 18MHz | CW | MHz | 18.068-18.168 | 18.160 | 18.160 |
|  | 窄带 |  | 18.100-18.110 |  |  |
|  | 信标保护频带 |  | 18.1095-18.1105 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 18.110-18.168 |  |  |
| 21MHz | CW | MHz | 21.000-21.450 | 21.080（CW/NB） 21.400(SSB) | 21.360 |
|  | 窄带 |  | 21.070-21.125 |  |  |
|  | 信标保护频带 |  | 21.1495 21.1505 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 21.125-21.450 |  |  |
|  | SSTV推荐频率 |  | 21.335-21.345 |  |  |
| 24MHz | CW | MHz | 24.890-24.990 | － | － |
|  | 窄带 |  | 24.920-24.930 |  |  |
|  | 信标保护频带 |  | 24.9295-29.9305 |  |  |
|  | 无线电话 |  | 24.930-24.990 |  |  |
| 28MHz | CW | MHz | 28.000-29.700 | 28.080（CW/NB） 28.400（SSB） 29.600（FM） | － |
|  | 窄带 |  | 28.050-28.150 |  |  |
|  | 信标保护频带 |  | 28.200 +/- 500Hz |  |  |
|  | 无线电话 |  | 28.300-29.300 |  |  |
|  | SSTV推荐频率 |  | 28.675-28.685 |  |  |
|  | 业余卫星 |  | 29.300-29.510 |  |  |
|  | 宽带 |  | 29.510-29.700 |  |  |
| 50MHz | CW | MHz | 50.000-54.000 | － | － |
|  | 信标保护频带 |  | 50.050-50.100 |  |  |
|  | CW、无线电话、窄带、宽带 |  | 50.100-54.000 |  |  |
| 144MHz | EME | MHz | 144.000-144.035 | 145.000 本地中继频率 APRS频率 | － |
|  | CW、无线电话、窄带、宽带 |  | 144.035-145.800 |  |  |
|  | 业余卫星 |  | 145.800-146.000 |  |  |
|  | 各种方式 |  | 146.000-148.000 |  |  |
| 430MHz | CW、无线电话、窄带、宽带 | MHz | 430.000-431.900 | 435.000 本地中继频率 APRS频率 | － |
|  | EME |  | 431.900-432.240 |  |  |
|  | CW、无线电话、窄带、宽带 |  | 432.240-435.000 |  |  |
|  | 业余卫星 |  | 435.000-438.000 |  |  |
|  | CW、无线电话、窄带、宽带 |  | 438.000-439.000 |  |  |